Clasificación de Suelos.

Daniel Alejandro Castañeda Cardona (Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería Civil, Mecánica de Suelos)

Abstract —  An analysis was performed to determine the particle size distribution of a soil sample using sieves #10, #40, and #200, enabling classification according to AASHTO and SUCS standards. The results are essential for understanding soil behavior for construction applications.

Resumen—  Se realizo un análisis con el fin de determinar la granulometría de una muestra de suelo, por medio de los tamices N° 10, 40 y 200, permitiendo la clasificación según la norma AASHTO y SUCS. Los resultados son esenciales para comprender el comportamiento del suelo para aplicaciones en construcción.

- INTRODUCCION

En la mecánica de suelos, el conocimiento de la distribución granulométrica es fundamental para evaluar el comportamiento físico y mecánico de los materiales. En este informe se presentan los resultados de laboratorio el cual es la clasificación visual del suelo y el análisis granulométrico mediante tamizado con mallas No. 4, No. 10 y No. 200. Los resultados obtenidos permiten establecer la clasificación del suelo de acuerdo con los sistemas AASHTO y SUCS, información esencial para su adecuada aplicación en proyectos de ingeniería geotécnica.

- OBJETIVOS

Objetivos Principales:

Identificar el tipo de suelo a partir de su clasificación en los sistemas SUCS y AASHTO, por medio del uso de los tamices de laboratorio.

- MARCO CONCEPTUAL

El método de AASHTO, se usa para la construcción de vías, en donde se clasifican de A-1 al A-7, esta clasificación se realiza utilizando el tamiz N° 200. También se tiene en cuenta el índice de grupo, esto se determina mirando el porcentaje que pasa en la muestra concluyendo si el suelo es fino o grueso (35% Pasa -Fino, 35% Retiene - Grueso).

El método SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de suelos), se encarga de manejar el suelo según el tamaño de las particulas. Este método permite realizar una mejor clasificación por lo cual se puede determinar los suelos, no solo por suelos finos y gruesos, sino también en limos, arcillas, gravas y arenas, teniendo en cuenta el material que pasa en el tamiz N° 200. Para este método los porcentajes son diferentes comparados con el AASHTO (50% Pasa – Cohesivo, 50% Retiene – Grueso o Friccionante).

El uso del tamiz No. 200 (0,075 mm) cumple un papel fundamental en la mecánica de suelos, ya que permite separar la fracción fina (limos y arcillas) de la fracción gruesa (arenas y gravas). La importancia se centra en que las partículas más finas controlan propiedades críticas como la plasticidad, compresibilidad y resistencia, las cuales influyen directamente en la capacidad de carga, la estabilidad y el desempeño del suelo en proyectos de geotécnica.

- EQUIPO UTILIZADO

- Balanza.

- Muestra de Suelo

- Tamices

- Recipientes para recolectar las muestras

- Procedimiento y práctica

El procedimiento comienza con pesar la muestra inicial y registrar el peso de donde se mueve la muestra. Luego, la muestra se pasa por los tamices, que se bate con movimientos circulares. Se pesa tanto el material que atraviesa los tamices como el que queda va quedando retenido. y se registran los pesos de lo que pasa y de lo que se retiene.

- RESULTADOS

Debido a que se manejaron cuatro muestras diferentes, por lo cual sacamos el peso del platón en cada muestra y tuvimos los siguientes datos.

Datos:

Tabla 1. Muestra N° 1

Tabla 2. Muestra N° 2

Tabla 3. Muestra N° 3

Tabla 4. Muestra N° 4

Tabla 5. Resultados en Conjunto.

Para la clasificación usamos la tabla de clasificación general de los materiales granulares, para asignarle un índice de grupo según la norma AASHTO, para los materiales de carretera, por lo cual nos dieron esos grupos según los cálculos realizados.

Tabla 6. Clasificación de materiales de carretera.

Al determinar que el suelo estaba en el índice de grupo A-1-a, nos dice que es un suelo de excelente calidad, son gravas y arenas bien graduadas, con contenido muy bajo de finos, y es considerado uno de los mejores suelos en el método AASHTO.

Para el método SUCS, el suelo es GW esto quiere decir que es grava bien graduada con pocos finos, esto es debido a que en el tamiz N° 200 no pasa mas del 5% de la muestra del suelo.

- conclusiones

El uso de ambos métodos nos da una mejor versión del comportamiento de los suelos. Entendiendo que el método SUCS nos da una caracterización mas detallada de la distribución granulométrica y la plasticidad, debido a que el método AASHTO es para la construcción de vías, la clasificación es mas practica porque solo re se revisa el suelo como material subrasante. Al aplicar ambos métodos permite una mejor caracterización del suelo combinando precisión y técnica teniendo en cuenta el uso que se le vaya a dar al suelo.

- Referencias

- Todo sobre el análisis granulométrico y su curva. (2024, diciembre 2). Blog y noticias sobre ingeniería | Structuralia. https://blog.structuralia.com/curva-y-analisis-granulometrico

- Laboratorio de: MATERIALES DE CONSTRUCCION ANALISIS DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS POR TAMIZADO EN AGREGADO FINO Y GRUESO Y DETERMINACIÓN DE MATERIAL MÁS FINO QUE EL TAMIZ No. 200 (75 m) EN AGREGADO MINERAL POR LAVADO. (s/f). Edu.sv. Recuperado el 17 de octubre de 2025, de https://www.uca.edu.sv/mecanica-estructural/materias/materialesCostruccion/guiasLab/ensayoAgregados/GRANULOMETRIA.pdf